Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku”.

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis urządzeń i wyposażenia:

- Podgrzewacz gazowy wody użytkowej o minimalnych parametrach:

- Pojemność wodna min. 80 dm3.

- Izolowany termicznie pianką, obudowa metalowa.

- Bezpieczna eksploatacja: automatyka sterująco - regulująca z urządzeniem odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia na palniku, 
z czujnikiem zaniku ciągu kominowego z limiterem temperatury wykluczającym zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa.

- Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody.

- Przeznaczony do opalania gazem ziemnym.

- Naświetlacz do dezynfekcji jaj:

- Urządzenie  z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj,

- Umożliwiająca jednorazową dezynfekcję co najmniej 30 jaj,

- Wykonany ze stali nierdzewnej,

- Szufladowy.

- Zamrażarka:

- Wymiary powinny być dostosowane do możliwości umieszczenia jej w ciągu urządzeń kuchennych, tj. max wymiary to: WxSzxG: 85 cm x 94 cm x 55 cm,

- Sposób otwierania – do góry,

- Energooszczędna – klasa co najmniej  A+++.

- Taboret gazowy:

- Wymiary ok. (+/- 10%): Dł. X Sz x W: 120 cm x 60 cm x 35 cm,

- Dwupalnikowy, min. 2 x 9 kW,

- Zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinającym dopływ gazu 
w przypadku zgaśnięcia,

- Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- Zasilany gazem ziemnym,

- Brodzik:

- wymiar: 80x80 cm

- wysokość: 38 cm (±2cm) / głębokość 24 cm (±2cm)

- typ: narożny z siedziskiem

- kształt: półokrągły

- promień łuku: r55

- materiał: akryl

- kolor: biały

- obudowa: akrylowa w komplecie

- odpływ pod syfon: fi 52 mm

- w komplecie: brodzik, obudowa, nogi

Kabina:

- wymiar: 80x80 cm

- wysokość: 162 cm (±4cm) (bez brodzika)

- rodzaj: narożna

- kształt: półokrągła o promieniu r55

- typ drzwi: rozsuwane na rolkach, wypinane z dołu

- profile: aluminium, chrom

- szkło: hartowane min. 5 mm

- kolor szkła: czyste z mrożonym motywem

- szerokość wejścia: min. 44 cm

- uchwyty drzwiowe: metalowe

- Zamawiający określa wymiary nw. sprzętu +/- 10 %, wszystkie wykonane ze stali nierdzewnej, spełniające wymogi przepisów dot. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:

- stół zlewozmywakowy: Dł. X Sz x W: 60 cm x 60 cm x 85 cm,

- stół z basenem jednokomorowym: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 45 cm + bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką,

- jednokomorowy stół z ociekaczem i zamykaną szafką: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 85 cm,

- zlew ze stali nierdzewnej dwukomorowego stojącego: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 85 cm,

- Dodatkowo w kalkulacji ceny (w zakresie dot. toalet dla dzieci)  należy uwzględnić następujące wyposażenie:

- zakup nakładek zmniejszających obwód ustępu – 2 szt.,

- zakup zestawu ustępowego (wc kompakt) – powinno być  2 szt.(w przedmiarze jest 1 szt.),

- zakup podestów do toalet i umywalek – 2 szt.

- zakup podgrzewacza wody – 2 szt.,

- zakup podajników na mydło – 2 szt.,

- zakup podajników na papier toaletowy – 2 szt.

Uwaga:

- w cenie oferty nie należy kalkulować zmywarki – zakup zmywarki nie będzie realizowany w ramach przedmiotowego zamówienia,

- w cenie oferty należy skalkulować 2 okapy (w przedmiarze błędnie podano 
1 okap),

- w cenie oferty należy skalkulować 11 sztuk drzwi (w przedmiarze błędnie podano 10 szt.).